湖南省畜牧兽医研究所“湖南郴州生猪产业集群生猪疾病监测诊断中心”实验室改造工程

承包商竞价文件

项目名称：湖南省畜牧兽医研究所“湖南郴州生猪产业集群生猪疾病监测诊断中心”实验室改造工程
采购单位：湖南省畜牧兽医研究所
2026年1月15日

第一部分 竞价文件
湖南省畜牧兽医研究所“湖南郴州生猪产业集群生猪疾病监测诊断中心”实验室改造工程装修比选

公  告
　　本着“公开、公平、公正”的原则，湖南省畜牧兽医研究所面向社会公开比选，邀请符合资质的建筑施工企业参加投标。

　　一、项目概况及主要实施内容

(一 )项目名称:湖南省畜牧兽医研究所“湖南郴州生猪产业集群生猪疾病监测诊断中心”实验室改造工程
(二)项目地点:长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所院内。

(三)资金来源:自有资金。

(四)项目投标控制额：9.5万元。

(五)实施内容：兽医兽药研究室实验室改造。工期30天，包含建筑工程、装饰工程、安装工程等。主要内容为：彩钢板隔断安装、电路系统改造、排风系统更新、实验台柜调整及相关配套设备安装等。具体改造方案详见附件《5楼平面图》。所需设备与材料清单及费用详见《改造清单》及相关附件。
（六）付款方式：工程完工，验收合格，支付中标金额70%工程款，工程结算审计后付至97%，留3%作为质保金，一年后无质量问题退还。
（七）投标截止时间：2026年1月23日上午9点30分
　　二、投标人资格要求及响应材料

1、营业执照副本复印件；

2、法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

3、参加本次比选前3年内无重大违法记录的书面声明；

4、报价清单（公司盖章）

　　　　三、申请文件的递交及联系方式

凡有意愿参加本项目招标企业，请到科研实验楼210室条件保障科领取相关资料，并于2026年1月23日上午9点30分前，上述资料1份与投标报价清单（3份）等投标文件加盖公章，用牛皮档案袋密封，封口加盖单位公章，提交一套投标资料至长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼一楼102会议室，逾期或未按要求提交响应材料的不予受理。　　

四：评标方法：　

采用合理低价中标（投标价低于所有投标人有效报价平均值的85%为废标），推荐价格最低者为中标候选人。

五、询价公告及结果公告媒体：有关公告将在湖南省畜牧兽医研究所官网上发布。
六、采购需求及其他要求：具有符合相应的建筑工程施工或装饰能力，维修改造具体要求详见湖南省畜牧兽医研究所“湖南郴州生猪产业集群生猪疾病监测诊断中心”实验室改造工程清单。

　联系人：刘东翔，电话: 0731-84615358， 手机: 13317484269。

湖南省畜牧兽医研究所
2026年1月15日

采购需求

	5F兽医兽药实验室提质改造清单


注：以上承包总价含管理费、利润、税金、措施费、保险等一切相关费用。所有材料、开关插座电器等为一线品牌。投标人应对工程现场情况进行勘测，复核工程量，签总价包干合同。工程完工验收，付合同价款的70%，工程结算审计后付至97%，留3%一年后无质量问题付清。工期30天。控制价9.5万元。

第三部分  投标文件组成
一、法定代表人身份证明及营业执照复印件（盖公章）

（格式自定）

	5F兽医兽药实验室提质改造清单

	序号
	功能室
	分项描述
	规格参数
	单位
	数量

	1
	501室
	设备设施搬迁
	装修前所有台柜、仪器设备密封保护性打包、等物资清场搬迁+装修结束后仪器设备按要求规划搬回至实验室/实验台柜重新布局。
	项
	1

	2
	
	病毒室负压排风机组加装
	排风机组 电路 风管、与洁净空调联动压差表等材料及安装费
	项
	1

	3
	
	拆除木制门体及配套组件
	/
	樘
	1

	4
	
	更换实验室专用钢制子母门（含可视窗）
	新增可视窗钢制门，根据现有门洞尺寸定制，包含门套2100*1200
	樘
	1

	5
	502室
	设备设施搬迁
	装修前所有台柜、仪器设备密封保护性打包、等物资清场搬迁+装修结束后仪器设备按要求规划搬回至实验室/实验台柜重新布局。
	项
	1

	6
	
	紫外灭菌灯材料/人工
	紫外灭菌灯/定时开关布线
	项
	1

	7
	
	排气扇安装
	更换和安装换气扇开孔尺寸换气扇管最长7米
	个
	3

	8
	
	拆除木制门体及配套组件
	/
	樘
	1

	9
	
	更换实验室专用钢制子母门（含可视窗）
	新增可视窗钢制门，根据现有门洞尺寸定制，包含门套2100*1200
	樘
	1

	10
	501-502公区走廊
	彩钢板隔断
	材质：50mm实验室专用净化板，双面0.426mm，宽度：1180，玻镁材质，表面涂层，耐水防潮、抗菌洁净、耐高温、阻燃、防腐防虫无味
施工区域：走廊区域隔断
	㎡
	30

	11
	
	彩钢板隔断辅材
	槽铝/内圆卡槽/内圆收边/胶水等
	㎡
	30

	12
	
	彩钢板隔断人工
	彩钢板施工、吊顶处收边
	㎡
	30

	13
	
	501-502公区电路
	插座安装，明装4个，线槽，插座材料及安装
	个
	4

	14
	
	换鞋柜
	材质:304不锈钢,6格二层单面鞋柜
	个
	1

	15
	
	专用可视窗钢质对开门+智能门禁系统
	2100mm*1500mm，智能门禁系统含电子锁.人脸识别.指纹.密码
	套
	1

	16
	504室
	空调与置物架拆除
	空调柜机与置物架拆除
	项
	1

	17
	
	墙壁布线和安装插座
	插座安装，明装4个
	个
	4

	18
	
	拆除木制门体及配套组件
	/
	樘
	1

	19
	
	更换实验室专用钢制子母门（含可视窗）
	新增可视窗钢制门，根据现有门洞尺寸定制，包含门套2100*1200
	樘
	1

	21
	505室
	505天花机及开孔与安装（见附件）
	天花开孔、外墙开孔
	项
	1

	22
	
	
	安装四面出风风管机和线控面板
	
	

	23
	
	
	安装外机支架
	
	

	24
	
	
	安装接水盘和布管
	
	

	25
	
	通风橱安装、水电安装和改造
	尺寸W1500*D850*H2350mm
	项
	1

	26
	
	拆除木制门体及配套组件
	/
	樘
	

	27
	
	固定窗体及窗帘拆除
	505RNA提取室固定窗和窗帘拆除
	项
	

	28
	
	505RNA提取室窗体做不锈钢窗套
	3000*1100mm
	套
	

	29
	
	505RNA提取室窗帘更换
	3000*1100mm
	
	

	30
	
	更换实验室专用钢制子母门（含可视窗）
	新增可视窗钢制门，根据现有门洞尺寸定制，包含门套2100*1200
	樘
	

	31
	
	排气扇安装
	505RNA提取室和电泳室安装换气扇，开孔尺寸换气扇管最长7米
	个
	2

	32
	506室
	拆除木制门体及配套组件
	/
	樘
	1

	33
	
	设备设施搬迁
	装修前所有台柜、仪器设备密封保护性打包、等物资清场搬迁+装修结束后仪器设备按要求规划搬回至实验室/实验台柜重新布局。
	项
	

	34
	
	台柜及组件拆除
	部分台柜拆除；中央台移位
	
	

	35
	
	台柜给排水改造材料/人工
	靠窗户边台台柜给排水改造
	
	

	36
	
	更换实验室专用钢制子母门（含可视窗）
	新增可视窗钢制门，根据现有门洞尺寸定制，包含门套2100*1200
	樘
	

	37
	507室
	拆除木制门体及配套组件
	/
	
	

	38
	
	更换实验室专用钢制子母门（含可视窗）
	新增可视窗钢制门，根据现有门洞尺寸定制，包含门套2100*1200
	
	

	39
	508室
	拆除木制门体及配套组件
	/
	
	

	40
	
	台柜及组件拆除
	拆除部分台柜
	项
	

	41
	
	固定小窗体拆除
	/
	块
	

	42
	
	更换实验室专用钢制子母门（含可视窗）
	新增可视窗钢制门，根据现有门洞尺寸定制，包含门套2100*1200
	樘
	

	43
	
	彩钢板隔断
	材质：50mm实验室专用净化板，双面0.426mm，宽度：1180，玻镁材质，表面涂层，耐水防潮、抗菌洁净、耐高温、阻燃、防腐防虫无味
施工区域：506和508区域隔断
	㎡
	30

	44
	
	彩钢板隔断辅材
	槽铝/内圆卡槽/内圆收边/胶水等
	
	

	45
	
	彩钢板隔断人工
	彩钢板施工、吊顶处收边
	
	

	46
	
	380v改电材料/人工
	喷雾干燥设备380V改电、布线、设置插座
	项
	1

	47
	
	小号排气扇
	300*300外墙换气扇+更换窗户玻璃内嵌安装
	个
	

	48
	509和511室
	拆除木制门体及配套组件
	/
	樘
	2

	49
	
	更换实验室专用钢制子母门（含可视窗）
	新增可视窗钢制门，根据现有门洞尺寸定制，包含门套2100*1200
	
	

	50
	
	台柜及组件拆除
	拆除部分台柜
	项
	1

	51
	墙漆修补
	墙面找平修补墙漆施工
	墙面修复，墙面抹灰+刷乳胶漆，乳胶漆，三底两面，材料+施工费
	
	

	52
	503
	更换实验室专用钢制子母门（含可视窗）
	新增可视窗钢制门，根据现有门洞尺寸定制，包含门套2100*1200
	樘
	1

	53
	511、513、515室
	换指纹锁
	原有木门换锁
	樘
	3

	54
	保洁开荒
	保洁开荒
	全实验室
	㎡
	340

	55
	垃圾清理
	建筑垃圾清理
	专业垃圾清运车，清运至垃圾堆场
	项
	1

	
	合计
	
	
	
	


附1：天花机清单
	名称
	型号
	数量

	风管机
	HUR-50Q/QDZBp/d-B1
HUR-50WL/QDZBp-B1
	1

	线控器
	HYXC-VC01A
	1

	安装服务
	安装
	1

	安装辅材
	支架
	1

	安装辅材
	接水盘
	1


[image: image1]
附2：5楼平面图
[image: image2][image: image3.png])

P

A s

O®

® ® ©® © ©® © o

BERUTLE(ERA) R FEE 00




二、法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应材料及最后报价；(3)退出询价；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

	委托代理人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
（格式自定）

四、报价表（仅供参考）
金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	投标价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标总价：

小写：

大写：

	备注：


                               供应商名称（单位章）：

                        法定代表人或其授权的代理人(签字)：

                                                    日期：   年   月   日

五、湖南省畜牧兽医研究所
兽医兽药研究室实验室改造清单报价
10

